附件：

保山市中医医院刷脸、刷卡设备采购项目需求

一、项目信息

（一）项目名称：保山市中医医院医保结算刷脸、刷卡设备招标采购

（二）主要信息：

1.设备配套外接密码键盘，方便患者完成社保卡密码输入操作；

2.刷脸设备2台，预算单价：5,100.00元，合计：10，200.00元；质保期：1年。

二、采购需求

（一）此次采购的医保刷脸设备应充分遵守国家医保局关于医保业务综合服务终端（III类）技术设备规范，并入围国家医保局医保业务综合服务终端产品名录。

（二）此次采购的医保刷脸、刷卡设备应充分接入云南省智慧医保系统，支持云南省当地医保卡识读功能，可通过PSAM卡及加密机等方式完成一代、二代、三代社保卡的信息识读。设备社保卡模块应支持通过非接模式实现三代社保卡读卡功能。

（三）此次采购的医保刷脸、刷卡设备应支持云南省智慧医保系统功能应用拓展，支持实现个人信息获取、参保人信息获取、医保预结算、医保结算、撤销医保结算及住院登记等功能，以便设备布放于院内就医各场景，推进我院“15分钟医保经办服务圈”建设工作；

（四）此次采购的医保刷脸、刷卡设备应配备身份证识读模块，该模块兼容外国人永久居留身份证及港澳台胞证件识读功能，以便捷我院各类型就医患者身份信息识读，为患者建档及后续就医提供身份信息源；

（五）此次采购的医保刷脸、刷卡设备应配备扫码模块，支持医保电子凭证及电子居民健康卡识读功能，设备供应商应具备云南省居民电子健康卡相关接入能力；

（六）技术参数

医保结算刷脸设备技术参数

| CPU | ≥4核处理器，主频≥1.8G Hz |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 7.0及以上 |
| 存储 | 内存：≥2GB；存储：≥32GB |
| 显示屏 | ≥7寸TFT-LCD显示屏，分辨率：≥800*1280 |
| 触摸屏 | 多点触电屏； |
| WIFI/蓝牙/以太网 | WIFI:支持2.4G/5G，支持802.11a/b/g/n/ac蓝牙:支持BT4.1 以太网:100BASE-T |
| 4G网络 | TD-LTE/B34/38/39/40/41 FDD-LTE B1/3/5/8 |
| 定位模块 | 支持GPS /AGPS/北斗 |
| 人像识别 | （1）3D结构光摄像头； （2）彩色摄像头； （3）红外摄像头； （4）银联支付级别。 |
| 条码阅读器 | 供应商应具备居民电子健康卡系统接入能力，提供相关证明材料； 支持1D/2D条码阅读；识读精读≥5mil；条码灵敏度：倾斜±40°； |
| 身份证阅读模块 | 除支持二代居民身份证识读外，还需支持识读外国人永久居留身份证及港澳台胞证（在该模块检测报告中体现），提供该设备所用身份证模块的公安部的GA证书及二代身份证读卡模块检测报告； 支持读取第二代居民身份证、外国人永久居留证、港澳台居民居住证； 采用公安部安全芯片,硬解码，符合公安部GA450、GA467技术规范，保障信息安全。 |
| 三合一读卡模块 | 支持云南省实体医保卡及电子凭证识读及结算，提供相应证明文件，包括不限于云南省智慧医保通用医保读卡测试程序cardtestpro支持该型号设备的截图。 支持读取符合ISO7816标准的接触式IC卡； 支持读取符合IS014443标准的非接触式IC卡； 支持读取符合ISO7811/12标准的磁条卡,可读取1、2、3磁道信息；支持读取社会保障卡、银行卡、Ml卡； |
| 密码键盘 | 密码键盘同读卡设备分离，可外接于读卡设备或电脑主机上，方便患者密码输入，提供应用实景图片； |
| 外部接口 | USB2.0*2、RJ11*1、RJ45*1、PSAM卡槽*2 |
| 电源 | 12V/3A，3C认证产品，保障安全 |
| 电磁兼容性 | 符合GB9254-2008 Class-B级电磁兼容标准 |
| 国家医保局检测 | 通过国家医保局指定机构III医保综合服务终端相关检测，提供相应的检测报告及国家医保局III类医保业务综合服务终端入围名单网站截图； |
| 云南省智慧医保系统接入 | 设备充分接入云南省智慧医保系统，可为第三方系统提供统一的医保相关插件或接口标准实现个人信息获取、参保人信息获取、医保预结算/结算（冲正/撤销）等功能，提供相关软件截图； |